附表1  2025年6月重点排污单位废水监督性监测结果-1

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 天津静海北环工业区污水处理厂 | 2025.6.18 | 总排口 | 化学需氧量 | 25 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.163 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 1.35 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.08 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 3 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.1 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.8 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年6月重点排污单位废水监督性监测结果-2

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 天津滨港高新铸造工业园污水处理厂 | 2025.6.16 | 总排口 | 化学需氧量 | 18 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.223 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 5.86 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.12 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 2 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.6 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 8 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年6月重点排污单位废水监督性监测结果-3

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 静海开发区北区污水处理厂 | 2025.6.18 | 总排口 | 化学需氧量 | 21 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.146 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 5.78 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.08 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.6 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 8.3 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年6月重点排污单位废水监督性监测结果-4

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 静海区子牙循环经济产业区污水处理厂 | 2025.6.17 | 总排口 | 化学需氧量 | 18 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.201 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 3.21 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.09 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.2 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.9 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年6月重点排污单位废水监督性监测结果-5

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 静海天宇科技园污水处理厂 | 2025.6.18 | 总排口 | 化学需氧量 | 27 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.206 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 6.97 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.09 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 3 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.7 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.7 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年6月重点排污单位废水监督性监测结果-6

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 大邱庄综合污水处理厂 | 2025.6.17 | 总排口 | 化学需氧量 | 14 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.234 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 4.56 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.18 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 3 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.7 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06 | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.9 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年6月重点排污单位废水监督性监测结果-7

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 双塘高档五金制品产业园污水处理厂 | 2025.6.18 | 总排口 | 化学需氧量 | 23 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.286 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 1.31 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.05 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 2 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.9 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.07 | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.6 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年6月重点排污单位废水监督性监测结果-8

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 天津市静海区长兴污水处理厂 | 2025.6.17 | 总排口 | 化学需氧量 | 23 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.370 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 2.18 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.12 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 2 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 5 | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.6 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.07 | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.7 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年6月重点排污单位废水监督性监测结果-9

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司二分厂 | 2025.6.24 | 厂区废水总排口2 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》DB12/ 356-2018 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 303 | 500 | mg/L |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 5.24 | 45 | mg/L |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.92 | 8 | mg/L |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 28.7 | 70 | mg/L |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 |  |