项目代码：2405-120118-89-02-331993 津静审经〔2024〕17号 关于天津市信诺科技发展有限公司抛丸、喷涂生产线技术改造项目环境影响报告书的批复 天津市信诺科技发展有限公司： 你公司报来《关于报批天津市信诺科技发展有限公司抛丸、喷涂生产线技术改造项目环境影响报告书的请示》及天津津环环境工程咨询有限公司《天津市信诺科技发展有限公司抛丸、喷涂生产线技术改造项目环境影响报告书的技术评估报告》（津环技评[2023]363号）、天津市静海区生态环境局《关于天津市信诺科技发展有限公司抛丸、喷涂生产线技术改造项目总量指标的说明》（津静环发〔2024〕65号）、天津天发源环境保护事务代理中心有限公司《天津市信诺科技发展有限公司抛丸、喷涂生产线技术改造项目环境影响报告书》收悉。经研究，现批复如下： 一、你公司抛丸、喷涂生产线技术改造项目，选址于天津子牙经济技术开发区高新产业园北区八号路5号，总建筑面积140714.56平方米。项目总投资200万元,利用现有厂房闲置区域，对原有抛丸生产线、喷涂生产线进行技术改造。项目建设完成后，年表面处理钢结构件13万吨。 项目符合国家产业政策、地区总体规划和清洁生产要求，主要污染物排放符合核定的总量控制要求。2024年7月23日至8月5日，我局将该项目环境影响报告书全本在天津市静海区政府网站上进行了受理公示，根据群众反馈意见及环境影响报告书的结论，在确保报告书中提出的各项环保措施落实的前提下，我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。 - 项目建设过程中应对照环境影响报告书认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作： 1.运营期抛丸废气应经设备自带脉冲滤筒除尘器处理后由排气筒达标排放；喷涂线喷涂废气应经“干式过滤+沸石转轮+RTO”装置处理后由排气筒达标排放；燃气废气应由排气筒达标排放；焊接废气、切割废气应经脉冲除尘器处理，再经厂房内整体治理吹吸式除尘系统处理后无组织排放。 2.运营期餐饮废水应经隔油池隔油处理后，与经化粪池沉淀后的生活污水一起，达标排入市政管网，最终进入天津子牙经济技术开发区高新产业园北区污水处理厂集中处理。 3.运营期噪声源应合理布局，选择低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等防治措施，确保厂界噪声达标。 4.项目运营期产生的废边角料、废包装物、除尘器集尘、废滤芯、废催化剂等应外售给物资回收部门；废润滑油、废机油、废切削液、废润滑油桶、废机油桶、废切削液桶、废漆桶、废稀释剂、废过滤棉、沾染废物、废沸石等应委托有资质单位集中处置；餐饮垃圾应交有资质单位清运；生活垃圾应委托城管委定期清运，杜绝二次污染。 5.按照原市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，做好污染物排放口规范化建设工作。 6.加强环境风险防范工作，及时制定环境风险事故防范措施及应急预案，并严格落实各项应急和事故防范措施，杜绝环境污染事故的发生。 7.建立环境管理机构，配备专职环保人员，加强运营管理和清洁生产管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 三、根据环境影响报告书的核算，本项目新增污染物排放总量最高限值为：氮氧化物0.271t/a、VOCs11.573t/a、化学需氧量2.312t/a、氨氮0.172t/a。 四、项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的三同时管理制度。项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 五、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 六、本项目应执行以下环境标准 1.《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）； 2.《声环境质量标准》GB3096-2008（3类）； 3.《地下水质量标准》GB/T14848-2017； 4.《地表水环境质量标准》GB3838-2002； 5.《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018； 6.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996（表2标准限值）； 7.《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/ 524-2020； 8.《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2015； 9.《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018； 10.《餐饮业油烟排放标准》DB12/644-2016； 11.《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）； 12.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011； 13.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类）； 14.《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023； 15.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020。 2024年8月20日