项目代码：2408-120118-89-02-818114 津静审经〔2025〕35号 关于TCL奥博(天津)环保发展有限公司废弃资源循环利用技术改造项目环境影响报告表的批复 TCL奥博(天津)环保发展有限公司： 你公司报来《关于报批TCL奥博(天津)环保发展有限公司废弃资源循环利用技术改造项目环境影响报告表的请示》及天津市静海区生态环境局《关于TCL奥博(天津)环保发展有限公司废弃资源循环利用技术改造项目总量指标的说明》（津静环发〔2025〕23号）、力鸿集团之恒环境科技（天津)有限公司《TCL奥博(天津)环保发展有限公司废弃资源循环利用技术改造项目环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下： 一、你公司废弃资源循环利用技术改造项目，选址于天津子牙经济技术开发区十五号路10号，建筑面积22179.76平方米。项目总投资4500万元，利用现有厂房闲置区域，新建1条空调外机、1条洗衣机拆解线和12条塑料造粒生产线及其辅助、环保设施，同时将车间六内现有2条洗衣机拆解线及其辅助、环保设施整体搬迁至车间十二。项目建设完成后，年新增拆解空调2.68万吨、洗衣机2.05万吨、塑料造粒7万吨。 项目符合国家产业政策、地区总体规划和清洁生产要求，主要污染物排放符合核定的总量控制要求。2025年2月6日至2月11日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市静海区政府网站上进行了受理公示，根据群众反馈意见及环境影响报告表的结论，在确保报告表中提出的各项环保措施落实的前提下，我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。 - 项目建设过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作： 1.运营期洗衣机拆解废气、塑料及废铁减容系统废气等应经滤简除尘器处理后分别由排气简达标排放；空调拆解废气、塑料及废铁减容废气、压缩机拆解废气应经滤筒除尘器+过滤棉+两级活性炭处理后由排气筒达标排放；造粒挤出废气应经干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置处理后分别由排气筒达标排放；污水处理站废气应经活性炭吸附装置处理后由排气筒达标排放；造粒破碎废气应经旋风除尘+滤筒除尘器处理后由排气筒达标排放；食堂油烟应经静电式油烟净化处理后由排气筒达标排放。 2.运营期新增员工食堂污水应经隔油池处理后与其他生活污水一同经化粪池沉淀后，汇同洗衣机拆解线稀释后的平衡盐水，达标排入市政管网，最终进入天津子牙经济技术开发区污水处理厂集中处理；破碎水洗废水应经污水处理站处理后,部分回用于塑料破碎水洗线,其余部分经深度处理后达标排入市政管网，最终进入天津子牙经济技术开发区污水处理厂集中处理。 3.运营期噪声源应合理布局，选择低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等防治措施，确保厂界噪声达标。 4.项目运营期产生的废矿物油、废矿物油桶、沾油手套及抹布、废活性炭、 除尘灰（空调拆解线）、废滤筒（空调拆解线）、水环式空压机废液、废过滤棉、污水处理站污泥等应妥善暂存后委托有资质单位处置；废催化剂应由有资质单位定期更换并回收；底料、除尘灰（洗衣机拆解线）、废滤筒（洗衣机拆解线）、废包装袋、废标签、废过滤金属网、制冷剂等应外售给物资回收部门；生活垃圾应委托城管委定期清运，杜绝二次污染。 5.按照原市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，做好污染物排放口规范化建设工作。 6.加强环境风险防范工作，及时制定环境风险事故防范措施及应急预案，并严格落实各项应急和事故防范措施，杜绝环境污染事故的发生。 7.建立环境管理机构，配备专职环保人员，加强运营管理和清洁生产管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 三、根据环境影响报告表的核算，本项目新增污染物排放总量最高限值为：VOCs3.442t/a、颗粒物0.452t/a、化学需氧量1.621t/a、氨氮0.095t/a、总磷0.152t/a、总氮0.03t/a。鉴于本项目建成后全厂化学需氧量、氨氮排放总量并未超过现有工程环评批复量，本项目化学需氧量、氨氮总量由现有项目总量平衡解决，需申请的总量为VOCs2.3773t/a。 四、项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的三同时管理制度。项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 五、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 六、本项目应执行以下环境标准： 1.《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）； 2.《声环境质量标准》GB3096-2008（3类）； 3.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996（表2标准限值）； 4.《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB 12/524-2020； 5.《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015； 6.《恶臭污染物排放标准》DB 12/059-2018； 7.《餐饮业油烟排放标准》DB 12/644-2016； 8.《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）； 9.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类）； 10.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020； 11.《危险废物贮存污染控制标准》GBl8597-2023。 2025年3月17日