项目代码：2405-120118-89-05-600179 津静审经〔2025〕100号 关于复星正恒(天津)生物科技有限公司生物脂再生利用项目 环境影响报告书的批复 复星正恒(天津)生物科技有限公司： - 你公司报来《关于报批复星正恒(天津)生物科技有限公司生物脂再生利用项目环境影响报告书的请示》及天津市静海区生态环境局《关于复星正恒(天津)生物科技有限公司生物脂再生利用项目总量指标的说明》（津静环发〔2025〕69 号）、联合泰泽环境科技发展有限公司《复星正恒(天津)生物科技有限公司生物脂再生利用项目环境影响报告书》收悉。经研究，现批复如下： - 你公司生物脂再生利用项目，选址于天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路正东科技园AS22，建筑面积7998.5平方米。项目总投资1500万元，主要建设内容包括：利用现有厂房闲置区域，购置安装生产设备,建设一条油脂再生资源化利用生产线,进行废弃油脂资源的回收利用。项目建设完成后，年处理餐厨废弃油脂9000吨。 项目符合国家产业政策、地区总体规划和清洁生产要求，主要污染物排放符合核定的总量控制要求。2025年5月30日至6月13日，我局将该项目环境影响报告书全本在天津市静海区政府网站上进行了受理公示，根据群众反馈意见及环境影响报告书的结论，在确保报告书中提出的各项环保措施落实的前提下，我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。 - 项目建设过程中应对照环境影响报告书认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作： 1.运营期生产车间餐厨垃圾投料、除渣、三相分离工序产生废气及污水处理站异味应经入一套“两级水喷淋塔+过滤棉+UV光催化氧化+活性炭吸附装置”设施净化处理后由排气筒达标排放；燃气废气应由由排气筒达标排放。 2.运营期三相分离废水、水喷淋塔废水、地面冲洗废水应经厂区新建污水处理站“隔油+絮凝调节+气浮+厌氧+缺氧+好氧+MBR 膜过滤”净化处理后，与经化粪池沉淀后的生活污水以及软水制备排浓水一并排入市政管网，最终排入天津子牙经济技术开发区高新产业园北区污水处理厂集中处理。 3.合理布置生产设备，选用低噪声设备，对主要噪声源采取隔声、消声及距离衰减等防治措施，确保厂界噪声达标。 4.运营期废UV灯管、废活性炭、废润滑油、废油桶、废含油棉纱等应妥善暂存后委托有资质单位集中处置；废MBR 膜、废离子交换树脂应定期交由生产厂家回收处置；生活垃圾、废渣、污水处理站污泥应委托城管委定期清运，杜绝二次污染。 5.按照原市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，做好污染物排放口规范化建设工作。 6.加强环境风险防范工作，及时制定环境风险事故防范措施及应急预案，严格落实各项应急和事故防范措施，杜绝环境污染事故的发生。 7.建立环境管理机构，加强运营管理，加强清洁生产管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 三、根据环境影响报告书的核算，本项目新增主要污染物排放总量最高限值为：氮氧化物0.046t/a、化学需氧量0.616t/a、氨氮0.05t/a、总磷0.0061t/a、总氮0.075t/a。 四、项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的三同时管理制度。项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 五、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 六、本项目应执行以下环境标准： 1.《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）； 2.《声环境质量标准》GB3096-2008（3类）； 3.《地下水质量标准》GB/T14848-2017； 4.《地表水环境质量标准》GB3838-2002； 5.《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018； 6.《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018； 7.《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020； 8.《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）； 9.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011； 10.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类）； 11.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020； 12.《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023。 2025年6月30日