项目代码：2502-120118-89-05-720871 津静审经〔2025〕100号 关于昌建（天津）金属制造有限公司金属结构制造项目 环境影响报告书的批复 昌建（天津）金属制造有限公司： 你公司《关于报批昌建（天津）金属制造有限公司金属结构制造项目环境影响报告书的请示》及天津市静海区生态环境局《关于昌建（天津）金属制造有限公司金属结构制造项目总量指标的说明》（津静环发〔2025〕62号）、力鸿集团之恒环境科技（天津）有限公司《昌建（天津）金属制造有限公司金属结构制造项目环境影响报告书》收悉。经研究，现批复如下： - 你公司金属结构制造项目，选址于天津静海北环工业区华兴道与顺意路交口西10米，建筑面积13501平方米。项目总投资5000万元，主要建设内容包括：租赁天津市静海县光明油脂化工有限公司闲置厂房，购置安装生产设备。项目建设完成后，年产金属结构类产品5万吨。 项目符合国家产业政策、地区总体规划和清洁生产要求，主要污染物排放符合核定的总量控制要求。2025年6月6日至6月19日，我局将该项目环境影响报告书全本在天津市静海区政府网站上进行了受理公示，根据群众反馈意见及环境影响报告书的结论，在确保报告书中提出的各项环保措施落实的前提下，我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。 - 项目建设过程中应对照环境影响报告书认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作： 1.运营期切割、打磨、焊接、抛丸等工序废气应经布袋除尘器处理后由排气筒达标排放；酸洗等工序废气应经“二级酸雾吸收塔”装置处理后由排气筒达标排放；燃烧废气应经排气筒达标排放；镀锌废气应经布袋除尘器+水喷淋塔处理后由排气筒达标排放；喷粉废气应经旋风除尘+布袋除尘器处理后由排气筒达标排放；喷粉固化废气应经干式过滤+二级活性炭吸附处理后由排气筒达标排放。 2.运营期酸洗漂洗废水、酸雾喷淋废水、车间冲洗废水应经污水处理站处理后与冷却循环系统定排排水及经化粪池静置沉淀后的生活污水，一同达标排入市政管网，最终进入天津静海北环工业区污水处理厂集中处理。 3.合理布置生产设备，选用低噪声设备，对主要噪声源采取隔声、消声及距离衰减等防治措施，确保厂界噪声达标。 4.运营期废酸液、废切削液、废边角料（沾染废切削液）、酸洗槽渣、污水站酸性废水处理污泥、助镀液再生污泥、锌浮渣、锌灰、废布袋（锌烟治理）、冷却槽渣、废活性炭、废过滤棉、废机油、废液压油、含油抹布等应妥善暂存后委托有资质单位集中处置；废边角料、废砂轮、废焊材、废布袋（焊烟治理、抛丸治理）、收尘灰、锌底渣、废钢丸等应委托物资回收部门处理；生活垃圾应委托城管委定期清运，杜绝二次污染。 5.运营期应落实报告提出的分区防渗要求和应急措施，防止污染物通过垂直入渗对土壤及地下水造成影响。 6.按照原市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，做好污染物排放口规范化建设工作。 7.加强环境风险防范工作，及时制定环境风险事故防范措施及应急预案，严格落实各项应急和事故防范措施，杜绝环境污染事故的发生。 8.建立环境管理机构，加强运营管理，加强清洁生产管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 三、根据环境影响报告书的核算，本项目新增主要污染物排放总量最高限值为：VOCs0.684t/a、氮氧化物3.6353t/a、化学需氧量0.9636t/a、氨氮0.074t/a、总氮0.1168t/a、总磷0.0176t/a 四、项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的三同时管理制度。项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 五、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 六、本项目应执行以下环境标准： 1.《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）； 2.《声环境质量标准》GB3096-2008（3类）； 3.《地下水质量标准》GB/T14848-2017； 4.《地表水环境质量标准》GB3838-2002； 5.《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018； 6.《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》DB12/1311-2024； 7.《钢铁工业大气污染物排放标准》DB12/1120-2022； 8.《工业炉窑大气污染物排放标准》DB12/556-2024； 9.《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018； 10.《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020； 11.《工业企业大气污染物排放标准》DB12/524-2020； 12.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996（表2标准限值）; 13.《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）； 14.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011; 15.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类）； 16.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020； 17.《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023。 2025年6月30日