项目代码：2017-120223-29-03-001370 津静审经〔2025〕103号 关于建大橡胶（天津）有限公司轮胎生产项目环境影响报告书的批复 建大橡胶（天津）有限公司： 你公司《关于报批建大橡胶（天津）有限公司轮胎生产项目环境影响报告书的请示》及天津津环环境工程咨询有限公司《关于建大橡胶（天津）有限公司轮胎生产项目环境影响报告书的技术评估报告》（津环技评[2025]129号）、天津市静海区生态环境局《关于建大橡胶（天津）有限公司轮胎生产项目总量指标的说明》（津静环发〔2025〕54号）、乐航（天津）环保科技有限公司《建大橡胶（天津）有限公司轮胎生产项目环境影响报告书》收悉。经研究，现批复如下： - 你公司轮胎生产项目，选址于天津子牙经济技术开发区高新产业园南区泰安道8号二厂区，建筑面积100000平方米。项目总投资245000万元，主要建设内容包括：建设TBR生产车间及宿舍楼（已单独履行登记表备案），购置安装生产设备，建设TBR轮胎生产线。项目扩建完成后，年增产TBR轮胎（卡车子午线轮胎）210万条。 项目符合国家产业政策、地区总体规划和清洁生产要求，主要污染物排放符合核定的总量控制要求。2025年6月11日至6月24日，我局将该项目环境影响报告书全本在天津市静海区政府网站上进行了受理公示，根据群众反馈意见及环境影响报告书的结论，在确保报告书中提出的各项环保措施落实的前提下，我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。 - 项目建设过程中应对照环境影响报告书认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作： 1.运营期炭黑上料粉尘废气、其余粉料上料粉尘废气等应经滤筒除尘器+布袋除尘器处理后由排气筒达标排放；炼胶废气应经布袋除尘器+干式过滤器+沸石转轮吸附-脱附+RTO处理后由排气筒达标排放；开炼、压延、挤出等工序废气应经碱洗喷淋塔＋活性炭吸附-脱附+RCO（TA030）处理后由排气筒达标排放；硫化废气碱洗喷淋塔＋活性炭吸附-脱附+RCO（TA031-TA034）处理后由排气筒达标排放；喷砂废气应经布袋除尘器处理后由排气筒达标排放；锅炉燃气废气应经排气筒达标排放。 2.运营期冷却循环系统排污水应经现有中水处理装置处理后回用于冲厕、地面冲洗、洗车等，部分直接进入排放水池；软水制备排污水、喷淋塔排污水、车间地面清洗废水、锅炉排污水、洗车废水等应与生活污水分别经厂内污水处理站处理后，达标排入市政管网，最终进入天津子牙经济技术开发区高新产业园南区天宇污水处理厂集中处理。 3.合理布置生产设备，选用低噪声设备，对主要噪声源采取隔声、消声及距离衰减等防治措施，确保厂界噪声达标。 4.运营期废硫磺包装袋、废干式过滤器滤芯、废活性炭、废催化剂、废机油、废机油桶、废抹布等沾染废物、废滤膜等应妥善暂存后委托有资质单位集中处置；废胶料、除硫磺外胶料及粉料废包材、废帘布、废钢丝、废胶料、废胚胎、废胶囊、废边角料、废轮胎、废玻璃微珠、除尘灰、废离子交换树脂等应委托物资回收部门处理；脱水污泥吨袋包装应交有资格单位综合利用处理；生活垃圾应委托城管委定期清运，杜绝二次污染。 5.按照原市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，做好污染物排放口规范化建设工作。 6.加强环境风险防范工作，及时制定环境风险事故防范措施及应急预案，严格落实各项应急和事故防范措施，杜绝环境污染事故的发生。 7.建立环境管理机构，加强运营管理，加强清洁生产管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 三、根据环境影响报告书的核算，本项目新增主要污染物排放总量最高限值为：VOCs17.3624t/a、氮氧化物4.639t/a、化学需氧量2.7387t/a、氨氮0.1946t/a。 四、项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的三同时管理制度。项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 五、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 六、本项目应执行以下环境标准： 1.《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）； 2.《声环境质量标准》GB3096-2008（3类）； 3.《地下水质量标准》GB/T14848-2017； 4.《地表水环境质量标准》GB3838-2002； 5.《橡胶制品工业大气污染物排放标准》DB12/1353-2024； 6.《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020； 7.《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018； 8.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996（表2标准限值）; 9.《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011; 10.《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020； 11.《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）； 12.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011； 13.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类）； 14.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020； 15.《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023。 2025年7月3日